# Système de génération d’électricité par cycle fermé OTEC

OTEC signifie en anglais Ocean Thermal Energy Conversion. Les cycles OTEC ont pour vocation de générer de l'électricité dans les eaux chaudes tropicales. Deux grands types de cycles sont utilisés : les cycles fermés et les cycles ouverts.

Les cycles fermés utilisent les eaux chaudes à environ 26 °C pour faire évaporer un liquide qui bout à une très basse température, tel que l'ammoniac ou un fluide organique. La vapeur produite entraîne une turbine, puis est condensée par échange thermique avec de l'eau froide à environ 4 °C provenant des couches profondes de l'océan.

L’objectif du travail est de modéliser un tel cycle et d’en calculer le rendement, puis d’en dresser le bilan exergétique. On cherchera, parmi les fluides thermodynamiques disponibles dans Thermoptim (ammoniac, butane, propane, R134a), celui qui conduit aux meilleures performances.

Le débit d'eau chaude est égal à 27 000 kg/s, sa température est de 26 °C, et la température de l'eau froide est égale à 4 °C.

L'ensemble des autres valeurs doit être déterminé, en justifiant les hypothèses faites. On estimera les ordres de grandeur de dimensionnement du système (surfaces d'échange, sections de passage…), en n'oubliant pas de tenir compte de la puissance de pompage, a priori non négligeable.